附件 1-2

2026 年唐山市中等职业学校技能竞赛

# 新能源汽车维修赛项

# 选手作业 记录表

竞赛模块B：新能源汽车简单故障诊断与排除

| 竞赛日期：2026 年 月 日 竞赛场次： 竞赛工位： |  |
| --- | --- |
| 选手身份加密号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业过程记录 | 70 |  |
| 现场裁判 （签字） |  |  |  |
| 评分裁判 （签字） |  |  |  |
| 核分裁判 （签字） |  |  |  |

裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选 手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

## 1.填写车辆信息本部分累计得分

| 作业项目 | 作业内容 | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车型号 | 以工位车为准 |  |  |  |
| 工作电压 | 352V |  |  |  |
| 电池容量 | 150Ah |  |  |  |
| 车辆识别代码 | 以工位车为准 |  |  |  |
| 电机型号 | TZ180XY150 |  |  |  |
| 里程表读数 | 以工位车为准 |  |  |  |

## 2. 故障点 1 诊断与排除过程本部分累计得分

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 | 遥控钥匙工作异常，开车门后防盗触发报警，双闪灯工作； 仪表、多媒体显示屏黑屏； 把钥匙放在后储物箱处，踩下制动踏板，制动灯长亮， 雨刮器自动工作无法关闭， 大灯异常点亮无法关闭； |  |  |  |  |  | ※确认故障 症状并 记录症状现 象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 | 模块通讯：网关可以进入，其他模块无法通讯 故障码： 网关无故障码 |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 | 项目 | 数值 | 单位 | 判断 |  |  | ※如果无相 关数据 则无需填写 |

| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 ☑ 无 DTC □ 有 DTC： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障 范围： 1、CF-CAN 线路故障 2、网关局部故障 3、BCM 本身局部故障 |  |  |  |  |  |
| 部件/电路测试 | 部件/线路范围 |  | 检查或测试后的判断结果 |  |  | ※注明测试 条件、 插件代码和 编号， 控 制单元针脚 代号 以及测量结 果 备注： 如有 其他合理诊 断步骤，评 分人员根据 实际情况研 定 |
|  | 打开车门，踩刹车后,即 ON 档，测量网关 CA172/1（CF CAN-H）电压为 2.6V （标准值/正常值： 电压为 2.7V） |  | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 测量 BCM IP22b/42（CF CAN-H）电压为 2.3V （标准值/正常值： 电压为 2.7V） |  | □ 正常 ☑不正常 |  |  |  |
|  | 断蓄电池负极， 拔下 IP22b 插件，拔下 CA01h 插件，测量 IP22b/42 至 CA01h/21 电阻为＜1 Ω （标准值/正常值： 电阻为＜1 Ω ) | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |  |
|  | 断负，拔下 CA172 插件，拔下 CA84f 插件，测 量 CA172/1 至 CA84f/13 电阻为＜1 Ω |  | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |

|  | （标准值/正常值： 电阻为＜1 Ω ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断负，拔下 CA01h 插件，拔下 CA84f 插件，测 量 CA84f/13 与 CA01h/21 之间电阻为+∞ Ω （标准值/正常值： 电阻为＜1 Ω ) |  | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集（不用者不填） |  | □ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
| 故障部位确认 和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 | 排除处理说明 |  |  |  |
|  | 线路故障 | CA84f/13 与 CA01h/21 之间线 路断路（退针） | □更换 ☑维修 □调整 |  |  |  |

## 3. 故障点 2 诊断与排除过程本部分累计得分

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 | 踩刹车， 车辆不能上 ON 电（若射频模块 Lin 故障未排除，则钥匙要放在后 储物箱处），仪表点亮，多媒体显示屏点亮； 安全气囊故障警告灯，智能领航系统（ICC）故障警告灯、自动紧急 制动系统（AEB）故障警告灯、车道保持辅助系统（LKA）状态指示灯红 色、电动助力转向系统（EPS）故障警告灯，以上警告灯点亮; 无法挂挡 ，运行准备就绪指示灯 READY 无法点亮。 |  |  |  |  |  | ※确认故障 症状并 记录症状现 象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 | 模块通讯：BCM 故障码：B128229 ACC 继电器控制输出无效 B128329 IGN1 继电器控制输出无效 U012687 与转向角度传感器模块通讯丢失 U015187 与气囊控制单元通讯丢失 |  |  |  |  |  | 前两个故障 码是得分点 历史故障码 不是评分 点。 |
| 正确读取数据 | 项目 | 数值 | 单位 | 判断 |  |  | ※如果无相 关数据 则无需填写 |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 □ 无 DTC ☑ 有 DTC： BCM: B128229 ACC 继电器控制输出无效 B128329 IGN1 继电器控制输出无效 |  |  |  |  |  |  |

| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障 1、EF47 本体及线路故障； 2、ACC 继电器及相关线路故障； 3、IG1 继电器及相关线路故障； 4、前机舱保险丝继电器盒-室内保险丝继电器盒之间线路故障； 5、BCM 局部故障。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件/电路测试 | 部件/线路范围 | 检查或测试后的判断结果 |  |  | ※注明测试 条件、 插件代码 和编号， 控制单元 针脚代号 以及测量结 果 |
|  | 拔下 EF47，任何情况下，测 EF47 保险丝座上游 电压：12V （标准值/正常值： 电压为 11-14V） | ☑正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 测量 EF47 本体电阻：＜1 Ω （标准值/正常值： 电阻为＜1 Ω ) | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 拔下 IG1 继电器 CR02、ACC 继电器 CR03，测量 3#、30#电压均为 0V （标准值/正常值： 电压为 11-14V） | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | 任何情况下，拔下 CA78，测量 CA78/1 电压为： 0V （标准值/正常值： 电压为 11-14V） | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | 断负极，测 EF47 座下游-CA78/1 电阻：+ ∞ Ω （标准值/正常值： 电阻为＜1 Ω ) | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |

|  | 波形采集（不用者不填） |  | □ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障部位确认 和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 | 排除处理说明 |  |  |  |
|  | 线路故障 | EF47 保险下游-CA78/1 断路 | □更换 ☑维修 □调整 |  |  |  |

## 4.故障点 3 诊断与排除过程本部分累计得分

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 | 遥控钥匙工作异常； 仪表点亮，仪表提示“检测不到智能钥匙”踩刹车，钥匙放在后储物箱处应 急上电， 能上 on 档； 无法挂挡， 运行准备就绪指示灯 READY 无法点亮。 |  |  |  |  |  | ※确认故障 症状并 记录症状现 象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 | 模块通讯：正常 故障码：BCM：B108000 射频接收器通讯故障 |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 | 项目 | 数值 | 单位 | 判断 |  |  | ※如果无相 关数据 则无需填写 |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 □ 无 DTC ☑有 DTC：BCM B108000 射频接收器通讯故障 |  |  |  |  |  |  |

| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障 范围： 1、射频接收模块电源故障； 2、射频接收模块本体故障; 3、射频接收模块相关线束故障； 4、BCM 局部故障。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件/电路测试 | 部件/线路范围 | 检查或测试后的判断结果 |  |  | ※注明测试 条件、 插件代码和 编号， 控 制单元针脚 代号 以及测量结 果 |
|  | 在任何条件下： 测量 CF06 上游、下游电压均 为 12V （标准值/正常值： 电压为 11-14V） | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 在任何条件下： 测量 SO409/1 电压为 12V （标准值/正常值： 电压为 11-14V） | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 测量 SO409/5 对地电阻：＜1 Ω （标准值/正常值： 电阻为＜1 Ω ) | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 按压遥控器，测量 IP22b/52 电压为 8.6V，测 量 IP07b/10 电压为 8.6V （标准值/正常值： 按遥控器时 10V—14V 波 动） | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | 下电，断负极,断开 SO409、IP22b 插件，测量 SO409/6（IP22b/52）对地电阻：∞ Ω （标准值/正常值： 电阻为∞ Ω ) | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |

|  | 下电，断负极,拔下 IP22b 插件，测量 IP22b/52 和 IP22b/19 之间电阻为＜1 Ω （标准值/正常值： 电阻为∞ Ω ) ＜1Ω（0.2 分） |  | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下电，断负极,拔下 IP07d/SO01d 插件，测量 SO01d/10-SO409/6 和 IP22b/19 之间电阻为+ ∞ Ω （标准值/正常值： 电阻为∞Ω) |  | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集（不用者不填） |  | □ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
| 故障部位确认 和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 | 排除处理说明 |  |  |  |
|  | 线路故障 | IP07d/10-IP22b/52 与 IP22b/19 互短 | □更换 ☑ 维修 □调整 |  |  |  |

## 5.故障点 4 诊断与排除过程本部分累计得分

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 | ON 档， 仪表警告灯正常熄灭， 档位杆无法挂挡，仪表一直显示 P 档， 运行准备就绪指示灯 READY 无法点亮。 （若车道偏离系统故障未排除，则自动紧急制动系统（AEB）故障警告灯、 智能远光灯（IHBC）指示灯、车道保持辅助系统（LKA）状态指示灯一起点 亮） |  |  |  |  |  | ※确认故 障症状并 记录症状现 象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 | 模块通讯：正常 故障码： 无故障码 |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 | 项目 | 数值 | 单位 | 判断 |  |  | ※如果无 相关数据 则无需填写 |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 ☑ 无 DTC □ 有 DTC： |  |  |  |  |  |  |
| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障 范围： 1、VCU 电源故障 2、VCU 本体局部故障 |  |  |  |  |  |  |

| 部件/电路测试 | 部件/线路范围 |  | 检查或测试后的判断结果 |  |  | ※注明测 试条件、 插件代码 和编号， 控制单元 针脚代号 以及测量结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在任何情况下，测量 EF02 上游下游电源均为 14V，测量 VCU CA66a/M5 电压为 14V。 （标准值/正常值： 电压为 11-14V） |  | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 在 on 档， 测量 EF19 上游下游电源均为 14V， 测量 VCU 的 A66a/L2 电压为 3V （标准值/正常值： 电压为 11-14V） |  | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | 在 on 档， 测量 CA318/36 电压 14V （标准值/正常值： 电压为 11-14V） |  | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | 在 off 档， 测量 EF19 至 VCU 的 CA66a/L2 的电 阻为 15k Ω （标准值/正常值： 电阻为＜1 Ω ) |  | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集（不用者不填） |  | □ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
| 故障部位确认 和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 | 排除处理说明 |  |  |  |
|  | 线路故障 | EF19 后节点与 VCU 的 CA66a/L2 之间虚接 15k Ω | □更换 ☑ 维修 □调整 |  |  |  |

## 6.故障点5  诊断与排除过程本部分累计得分

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 | 打开车门，踩下制动踏板或按下整车电源开关， 拨动换挡杆，运行准备就绪 指示灯亮， 打开近光灯，拨动大灯及背光调节开关，第三挡功能失效 |  |  |  |  |  | ※确认故障 症状并 记录症状现 象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 | 模块通讯：正常 故障码： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 | 项目 | 数值 | 单位 | 判断 |  |  | ※如果无相 关数据 则无需填写 |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 ☑ 无 DTC □ 有 DTC： |  |  |  |  |  |  |
| 确定故障范围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障 范围： 1、大灯及背光调节开关本体第 3 档开关故障 |  |  |  |  |  |  |

| 部件/电路测试 | 部件/线路范围 |  |  | 检查或测试后的判断结果 |  |  | ※注明测试 条件、 插件代码和 编号， 控 制单元针脚 代号 以及测量结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | on 挡，测 IP113d/1 与 IP113d/4 电压：14.1V （标准值/正常值：11--14V） |  |  | □ 正常 ☑不正常 |  |  |  |
|  | 断负，拔下 CA24c 插件，on 挡，将大灯及 背光调节开关调至第 3 挡，测 CA24c/16 对 地电压：2.83V （标准值/正常值：8.98V） |  | □ 正常 ☑不正常 |  |  |  |  |
|  | 拆下大灯及背光调节开关，将其调至第 3 挡，测大灯及背光调节开关元件本体 2 脚 与 4 脚电阻：无穷大 （标准值/正常值：10.31K Ω ) |  |  | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集（不用者不填） |  |  | □ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
| 故障部位确认 和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 |  | 排除处理说明 |  |  |  |
|  | 元件故障 | 大灯及背光调节开关元件本体 第 3 挡开关损坏 |  | ☑更换 □维修 □调整 |  |  |  |

## 7.故障点6 诊断与排除过程本部分累计得分

| 作业项目 | 作业内容 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象确认 | 插上充电枪 ， 仪表充电线连接指示灯点亮 ）， 无法充电 |  |  |  |  |  | ※确认故 障症状并 记录症状现 象 |
| 模块通讯状态 及故障码检查 | 模块通讯：正常 故障码： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 正确读取数据 | 项目 | 数值 | 单位 | 判断 |  |  | 填写※ |
|  | ※充电枪连接检测 | 充电枪连接 |  | 正常 |  |  |  |
|  | ※控制引导电路充 电功率检测 | 无交流电源连接 |  | 异常 |  |  |  |
|  | 电子马达锁状态 | 解锁 |  | 异常 |  |  |  |
|  | 电网输入电流 | 410 | 安培 | 正常 |  |  |  |
|  | 电网输入电压 | ＜1V | 伏特 | 异常 |  |  |  |
|  | 充电机输出电流 | 410 | 安培 | 正常 |  |  |  |
|  | 充电机输出电压 | 348 | 伏特 | 正常 |  |  |  |
|  | ※控制引导电路电 压 | 1V | 伏特 | 异常（充电时正常为 6V 左右） |  |  |  |
|  | ※控制引导电路占 空比 | 0 | % | 异常（充电时正常不 应该为 0） |  |  |  |
|  | ※控制引导电路周 期 | 0 | Hz | 异常（充电时正常不 应该为 0） |  |  |  |
|  | ※车载充电器状态 | 下电 |  | 异常（充电时正常为 上电） |  |  |  |
| 清除故障码并 再次读取 | 确认故障码是否再次出现，并填写结果 ☑ 无 DTC □ 有 DTC： |  |  |  |  |  |  |
| 确定故障范 围 | 结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障 范围： 1. ODP 局部故障； 2. 充电枪本体局部故障； 3. CP 相关线路故障 。 |  |  |  |  |  |  |

| 部件/电路测试 | 部件/线路范围 |  | 检查或测试后的判断结果 | 3.5 |  | ※注明测 试条件、 插件代码 和编号， 控制单元 针脚代号 以及测量结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | off 挡，插枪后，测 ODP 的 CA119/A3 对地电 压：0V （标准值/正常值：电压为 9 V） |  | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | off 挡，充电枪插上电源，测充电枪 CP 对地 电压：12V （标准值/正常值：12V 左右） |  | ☑ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
|  | off 挡，断开负极，断开 ODP 插件，测 ODP CA119/A3-交流充电插座 CP 电阻：+ ∞ Ω （标准值/正常值：电阻为＜1 Ω ) |  | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | off 挡，断开负极，断开 CA85f、CA62 插件， 测 CA85f/31-CA62/9 电阻：+ ∞ Ω （标准值/正常值：电阻为＜1 Ω ) |  | □ 正常 ☑ 不正常 |  |  |  |
|  | 波形采集（不用者不填） |  | □ 正常 □ 不正常 |  |  |  |
| 故障部位确 认和排除 | 故障类型 | 确认的故障位置 | 排除处理说明 |  |  |  |
|  | 线路故障 | CA85f/31-CA62/9 断路 | □更换 ☑维修 □调整 |  |  |  |