2025年唐山市中等职业学校技能竞赛

新能源汽车维修赛项

职业素养和操作规范 评分表

竞赛模块A：电驱动总成装调与检修

| 竞赛日期：2025 年 | 月 | 日 竞赛场次： 竞赛工位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选手身份加密号： |  |  | 竞赛用时： 分 | 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业素养和操作规范 | 70 |  |
| 现场裁判（签字） |  |  |  |
| 评分裁判（签字） |  |  |  |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |

裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．作业准备（满分5分）未操作或操作错误在□中打×；操作正确在□中打√；□不得空白 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查场地安全 | 未检查并设置隔离栏；扣0.25分 未检查并设置安全警示牌；扣0.25分 未检查水基灭火器压力值；扣0.25分 未检查干粉灭火器压力值；扣0.25分 | 1 |  |  |
| 2 | 检查人员防护 | 未检查绝缘手套密封性；扣0.25分 未检查绝缘手套最大使用电压；扣0.25分 未检查耐磨手套外观损伤；扣0.25分 未检查护目镜外观损伤；扣0.25分 未检查安全帽外观损伤；扣0.25分 未穿戴绝缘鞋进入工位；扣0.25分 佩戴戒指或手表等物品；扣0.25分 | 1.75 |  |  |
| 3 | 检查工具仪器 | 未进行绝缘测试仪开路检测并确认OL; 扣0.25分 未进行绝缘测试仪短路检测并确认Lo；扣0.25分 未检查绝缘测试仪及表笔线束过压等级；扣0.25分 未进行毫欧表调零；扣0.25分 未检查毫欧表最小测试量程等级；扣0.25分 未进行万用表校零；扣0.25分 未检查万用表及表笔线束过压等级；扣0.25分 未进行绝缘垫绝缘性检测; 扣0.25分 未检查并锁止竞赛平台脚轮; 扣0.25分 | 2.25 |  |  |
| 2.减速器拆装与检测（满分25分）未操作或操作错误在□中打×；操作正确在□中打√；□不得空白 |  |  |  |  |  |
| 4 | 分离减速器与驱动电机 | 未检查点火开关是否处于OFF档；扣0.25分 未断开驱动电机低压连接器；扣0.25分 未佩戴绝缘手套断开驱动电机三相连接器；扣0.25分 未佩戴绝缘手套进行驱动电机三相线验电；扣0.5分 未佩戴绝缘手套进行电机控制器三相线验电；扣0.5分 未清洁电驱动总成；扣0.25分 未拆卸放油螺塞放油；扣0.25分 未清洁并检查放油螺塞；扣0.25分 未按规定力矩紧固放油螺塞；扣0.25分 未拆卸减速器与驱动电机固定螺栓；扣0.25分 未分离减速器与驱动电机；扣0.25分 未选用合适工具或设备分离减速器与驱动电机；扣0.25分 | 3.5 |  |  |
| 5 | 分离减速器壳体 | 未拆卸减速器壳体固定螺栓；扣0.25分 未按维修手册指定点分离壳体；扣0.25分 未在水平状态取下减速器后壳体；扣0.25分 未转动检查齿轮组件；扣0.25分 未选用合适工具或设备分离减速器壳体；扣0.25分 | 1.25 |  |  |
| 6 | 拆卸减速器齿轮组 | 未取下里程表主动轮；扣0.25分 未取下差速器组件；扣0.25分 未取下中间轴组件；扣0.25分 未取下输入轴组件；扣0.25分 | 1 |  |  |
| 7 | 拆卸减速器油封 | 未拆卸减速器输入轴油封；扣0.25分 未拆卸减速器后壳体油封；扣0.25分 未拆卸减速器前壳体油封；扣0.25分 未选用合适工具或设备拆卸油封；扣0.25分 | 1 |  |  |
| 8 | 拆卸减速器辅件 | 未拆卸里程表从动轮；扣0.25分 未拆卸挡油板；扣0.25分 未拆卸通气塞；扣0.25分 未拆卸导油槽；扣0.25分 | 1.25 |  |  |

|  |  | 未选用合适工具或设备拆卸减速器辅件；扣0.25分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 清洁减速器组件 | 未佩戴安全帽和护目镜；扣0.25分 未清洁减速器前壳体；扣0.25分 未清洁减速器后壳体；扣0.25分 未清洁减速器齿轮组；扣0.25分 未清洁减速器辅件；扣0.25分 未选用合适工具或设备清洁减速器组件；扣0.25分 | 1.5 |  |  |
| 10 | 检查减速器组件 | 未检查减速器前壳体有无裂纹、沟痕、残胶；扣0.25分 未检查减速器前壳体轴承有无卡滞、裂纹；扣0.25分 未检查减速器后壳体有无裂纹、沟痕、残胶；扣0.25分 未检查减速器后壳体轴承有无卡滞、裂纹；扣0.25分 未检查差速器组件有无卡滞、裂纹、缺齿；扣0.25分 未检查中间轴组件有无裂纹、缺齿、损伤；扣0.25分 未检查输入轴组件有无裂纹、缺齿、损伤；扣0.25分 未检查减速器及辅件固定螺栓螺纹状态；扣0.25分 未检查里程表主动轮有无磨损、裂纹；扣0.25分 未检查里程表从动轮磨损、裂纹；扣0.25分 未检查挡油板有无变形、损伤；扣0.25分 未检查通气塞有无堵塞、损伤；扣0.25分 未检查导油槽有无变形、损伤；扣0.25分 | 3.25 |  |  |
| 11 | 安装减速器油封 | 未提出更换减速器油封；扣0.25分 未对油封安装面进行润滑；扣0.25分 未检查并安装减速器前壳体油封；扣0.25分 未检查并安装减速器后壳体油封；扣0.25分 未检查并安装减速器输入轴油封；扣0.25分 未检查减速器油封安装是否破损；扣0.25分 未选用合适工具或设备安装油封；扣0.25分 | 1.75 |  |  |
| 12 | 安装减速器辅件 | 未安装导油槽；扣0.25分 未安装通气塞；扣0.25分 未安装挡油板；扣0.25分 未安装里程表从动轮；扣0.25分 未选用合适工具或设备安装减速器辅件；扣0.25分 未检查减速器辅件安装是否齐全；扣0.25分 | 1.5 |  |  |
| 13 | 测量差速器自由间隙 | 未清洁测量平面和量块；扣0.25分 未清洁基准面并对量具校零；扣0.25分 未测量前壳体结合面与差速器轴承工作面距离A值；扣0.25分 未三点测量A值并取平均值；扣0.25分 未测量后壳体结合面与差速器轴承工作面距离B值；扣0.25分 未三点测量B值并取平均值；扣0.25分 未计算差速器组件自由间隙；扣0.5分 | 2 |  |  |
| 14 | 测量中间轴自由间隙 | 未清洁测量平面和量块；扣0.25分 未清洁基准面并对量具校零；扣0.25分 未测量前壳体结合面与中间轴轴承工作面距离A值；扣0.25分 未三点测量A值并取平均值；扣0.25分 未测量后壳体结合面与中间轴轴承工作面距离B值；扣0.25分 未三点测量B值并取平均值；扣0.25分 未计算中间轴组件自由间隙；扣0.5分 | 2 |  |  |
| 15 | 测量输入轴自由间隙 | 未清洁测量平面和量块；扣0.25分 未清洁基准面并对量具校零；扣0.25分 未测量前壳体结合面与输入轴轴承工作面距离A值；扣0.25分 未三点测量A值并取平均值；扣0.25分 未测量后壳体结合面与输入轴轴承工作面距离B值；扣0.25分 未三点测量B值并取平均值；扣0.25分 | 2 |  |  |

|  |  | 未计算输入轴组件自由间隙；扣0.5分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 安装减速器齿轮组 | 未安装输入轴组件；扣0.25分 未安装中间轴组件；扣0.25分 未安装差速器组件；扣0.25分 未安装里程表主动轮；扣0.25分 未检查减速器齿轮组运转无卡滞；扣0.25分 | 1.25 |  |  |
| 17 | 合装减速器壳体 | 未在壳体合装前检查定位销；扣0.25分 未将减速器翻转至水平状态；扣0.25分 未安装减速器后壳体；扣0.25分 未检查减速器壳体油封是否损伤；扣0.25分 未对角预紧减速器壳体固定螺栓；扣0.25分 未按规定力矩紧固减速器壳体固定螺栓；扣0.25分 未检查减速器壳体安装是否到位；扣0.25分 | 1.75 |  |  |
| 3.驱动电机拆装与检测（满分26分）未操作或操作错误在□中打×；操作正确在□中打√；□不得空白 |  |  |  |  |  |
| 18 | 检查驱动电机外观 | 未清洁驱动电机总成；扣0.25分 未检查驱动电机总成锈蚀、损伤等；扣0.25分 未检查驱动电机铭牌信息；扣0.25分 未进行驱动电机空转检查；扣0.25分 未拆卸驱动电机后端盖盖板；扣0.25分 未拆卸电机控制器三相线盖板；扣0.25分 未拆卸电机控制器直流母线盖板；扣0.25分 | 1.75 |  |  |
| 19 | 测量驱动电机定子绕组 | 未测量定子绕组U相与壳体冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组V相与壳体冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组W相与壳体冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组U相与温度传感器冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组V相与温度传感器冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组W相与温度传感器冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组U-V相间电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组U-W相间电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组W-V相间电阻值；扣0.25分 未测量定子绕组U-V相间电压值；扣0.25分 未测量定子绕组U-W相间电压值；扣0.25分 未测量定子绕组W-V相间电压值；扣0.25分 未选用合适工具或仪器测量定子绕组；扣0.25分 | 3.25 |  |  |
| 20 | 测量电机控制器绝缘电阻 | 未测量电机控制器U相与壳体冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量电机控制器V相与壳体冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量电机控制器W相与壳体冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量电机控制器B+与壳体冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量电机控制器B-与壳体冷态绝缘电阻值；扣0.25分 未测量电机控制器U相与 B+二极管特性；扣0.25分 未测量电机控制器V相与 B+二极管特性；扣0.25分 未测量电机控制器W相与 B+二极管特性；扣0.25分 未测量电机控制器U相与 B-二极管特性；扣0.25分 未测量电机控制器V相与 B-二极管特性；扣0.25分 未测量电机控制器W相与 B-二极管特性；扣0.25分 未选用合适工具或仪器测量电机控制器绝缘电阻值；扣0.25分 未防护电机控制器直流母线盖板安装孔；扣0.25分 未防护电机控制器三相线盖板安装孔；扣0.25分 | 3.5 |  |  |
| 21 | 测量温度传感器 | 未断开温度传感器线束连接器；扣0.25分 未测量温度传感器电阻值；扣0.25分 未选用合适工具或仪器测量温度传感器电阻值；扣0.25分 未检查驱动电机温度传感器插针是否变形；扣0.25分 |  |  |  |

| 22 | 测量旋变传感器 | 未断开旋变传感器线束连接器；扣0.25分 未测量旋变传感器励磁绕组电阻值；扣0.25分 未测量旋变传感器正弦绕组电阻值；扣0.25分 未测量旋变传感器余弦绕组电阻值；扣0.25分 未选用合适工具或仪器测量旋变传感器电阻值；扣0.25分 未检查驱动电机旋变传感器插针是否变形；扣0.25分 未拆卸旋变传感器定子组件；扣0.25分 未选用合适工具拆卸旋变传感器；扣0.25分 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 分离驱动电机定子与转子 | 未拆卸三相绕组转接柱与定子绕组固定螺栓；扣0.25分 未安装合装机顶针工装；扣0.25分 未进行驱动电机转子夹装；扣0.25分 未锁止合装机顶针工装锁块；扣0.25分 未拆卸驱动电机后端盖固定螺栓；扣0.25分 未分离驱动电机定子与转子；扣0.25分 | 1.5 |  |  |
| 24 | 检查驱动电机定子与转子 | 未检查定子绕组线束及接插件是否有损伤；扣0.25分 未检查定子绕组漆包线或绝缘层是否有剥落；扣0.25分 未检查定子绕组硅钢片是否有锈迹、刮损；扣0.25分 未检查转子硅钢片是否有锈迹、刮损、铁屑；扣0.25分 未检查转子硅钢片连接螺栓有无松动；扣0.25分 未检查转子轴承有无卡滞、损伤；扣0.25分 未检查机座与端盖是否有漆瘤、污垢；扣0.25分 | 1.75 |  |  |
| 25 | 测量驱动电机转子磁通量 | 未测量驱动电机转子磁通量；扣0.25分 未选用合适工具或仪器测量驱动电机转子磁通量；扣0.25分 未将高斯计测量头相切于转子测量面距离1-2mm处；扣0.25分 | 0.75 |  |  |
| 26 | 合装驱动电机定子与转子 | 未清洁驱动电机定子与转子；扣0.25分 未合装驱动电机定子和转子；扣0.25分 未对角预紧后端盖固定螺栓；扣0.25分 未按规定力矩紧固后端盖固定螺栓；扣0.25分 未拆卸合装机顶针工装；扣0.25分 未按规定力矩紧固三相绕组转接柱与定子绕组固定螺栓；扣0.25分 未安装旋变传感器；扣0.25分 未连接旋变传感器线束连接器；扣0.25分 未连接温度传感器线束连接器；扣0.25分 未使用合适工具或设备合装驱动电机定子与转子；扣0.25分 | 2.5 |  |  |
| 27 | 测量径向间隙 | 未清洁驱动电机输出轴；扣0.25分 未在轴伸端光滑表面垂直安装百分表；扣0.25分 未在测量头正向与反向上施加100N.m的力；扣0.25分 未根据测量值计算差值；扣0.25分 | 1 |  |  |
| 28 | 测量轴向间隙 | 未清洁驱动电机输出轴；扣0.25分 未在轴伸端光滑表面垂直安装百分表；扣0.25分 未在测量头正向与反向上施加100N.m的力；扣0.25分 未根据测量值计算差值；扣0.25分 | 1 |  |  |
| 29 | 测量轴伸径向圆跳动 | 未清洁驱动电机输出轴；扣0.25分 未在轴伸端光滑表面垂直安装百分表；扣0.25分 未将百分表归零校准；扣0.25分 未根据测量值计算差值；扣0.25分 | 1 |  |  |
| 30 | 安装后端盖盖板 | 未对角预紧后端盖盖板固定螺栓；扣0.25分 未按规定力矩紧固后端盖盖板固定螺栓；扣0.25分 | 0.5 |  |  |
| 31 | 检查驱动电机冷却回路密封性能 | 未连接冷却回路气密性检测仪；扣0.25分 未检查冷却回路密封性能；扣0.25分 未加压至250kpa；扣0.25分 未保压15分钟且无泄漏；扣0.25分 选手加压前未报告裁判；扣0.25分 |  |  |  |

| 32 | 测量驱动系统反向电动势 | 未连接驱动电机三相连接器；扣0.25分 未连接驱动电机低压连接器；扣0.25分 未佩戴绝缘手套进行驱动电机反电动势测量；扣0.25分 未记录驱动电机反电动势交流电压值；扣0.25分 未记录驱动电机反电动势U-V相绕组波形；扣0.25分 未记录电机控制器反电动势直流电压值；扣0.25分 未安装电机控制器直流母线盖板；扣0.25分 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 合装减速器与驱动电机 | 未旋转点火开关至OFF档；扣0.25分 未合装减速器与驱动电机；扣0.25分 未对角预紧减速器与驱动电机固定螺栓；扣0.25分 未按规定力矩紧固减速器与驱动电机固定螺栓；扣0.25分 未检查减速器与驱动电机安装是否到位；扣0.25分 未选用合适工具或设备安装减速器与驱动电机；扣0.25分 | 1.5 |  |  |
| 4.驱动电机性能检测（满分6.5分）未操作或操作错误在□中打×；操作正确在□中打√；□不得空白 |  |  |  |  |  |
| 34 | 驱动电机参数自整定 | 未佩戴绝缘手套连接竞赛平台电源线；扣0.25分 未旋转点火开关至ON档；扣0.25分 未选择主给定频率源；扣0.25分 未选择运行命令通道；扣0.25分 未进行电机参数自整定；扣0.25分 未读取本组参数；扣0.25分 | 1.5 |  |  |
| 35 | 驱动电机试运行控制 | 未进行试运行速度设置；扣0.25分 未进行试运行旋转方向设置；扣0.25分 未进行试运行测试；扣0.25分 未读取状态监控数据；扣0.25分 未进行转速控制精度测试；扣0.25分 未读取转速精度控制数据；扣0.25分 | 1.5 |  |  |
| 36 | 驱动电机闭环控制测试 | 未切换主给定频率源；扣0.25分 未切换运行命令通道；扣0.25分 未进行档位测试；扣0.25分 未进行加速测试；扣0.25分 未进行制动测试；扣0.25分 未读取本组参数；扣0.25分 | 1.5 |  |  |
| 37 | 驱动电机动态检测 | 未测量旋变传感器励磁绕组波形；扣0.25分 未测量旋变传感器正弦绕组波形；扣0.25分 未测量旋变传感器余弦绕组波形；扣0.25分 未佩戴绝缘手套测量驱动电机定子绕组波形；扣0.25分 未测量驱动电机定子绕组U-V波形；扣0.25分 未测量驱动电机定子绕组U-W波形；扣0.25分 未测量驱动电机定子绕组V-W波形；扣0.25分 未安装电机控制器三相线盖板；扣0.25分 | 2 |  |  |
| 5.故障处理（满分2.5分）未操作或操作错误在□中打×；操作正确在□中打√；□不得空白 |  |  |  |  |  |
| 38 | 故障1 | 未口头汇报故障部位及处理方法；扣0.5分 | 2.5 |  |  |
|  | 故障2 | 未口头汇报故障部位及处理方法；扣0.5分 |  |  |  |
|  | 故障3 | 未口头汇报故障部位及处理方法；扣0.5分 |  |  |  |
|  | 故障4 | 未口头汇报故障部位及处理方法；扣0.5分 |  |  |  |
|  | 故障5 | 未口头汇报故障部位及处理方法；扣0.5分 |  |  |  |
| 6.职业素养（满分5分）未操作或操作错误在□中打×；操作正确在□中打√；□不得空白；累计扣分，扣完本项目配分为止 |  |  |  |  |  |
| 39 | 职业素养 | 作业时出现两条独自作业线路；每次扣0.25分 竞赛平台上电或运转未警示他人；每次扣0.25分 作业时两名选手分工不明配合混乱；每次扣0.25分 作业时未能如实同步记录作业过程；每次扣0.25分 | 5 |  |  |
|  |  | 未按规定佩戴绝缘手套等被裁判制止；每次扣0.25分 未及时清理操作平台或竞赛场地油污；每次扣0.25分 工具、量具、仪器、零件落地或随意放置；每次扣0.25分 工具、量具、仪器、零件、设备、工位未清洁复位；每次扣0.25分 未按照作业规范执行存在野蛮操作；每次扣0.25分 未遵守安全和环保要求及5S管理规定；每次扣0.25分 全程未查阅维修资料；扣0.5分 |  |  |  |
| 7.追罚扣分（填负分值）未出现追加处罚项不扣分，如有扣分，分值以裁判组评议确定 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项 | 扣分项目 | 扣分 | 判罚依据 |  |
| 40 | 追加处罚 | 因违规操作可能导致人员伤害被裁判制止的，视情节处罚评议扣分； 因违规操作可能导致设备损毁被裁判制止的，视情节处罚评议扣分； 因违反竞赛规则和竞赛纪律被裁判制止的，视情节处罚评议扣分； |  |  |  |

特殊情况说明：

1.在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患或造成不良后果，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当场比赛；

2.在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。

情况说明及处罚：