2026 年唐山市起重机(天车)技能赛项（中职组）技能大赛

竞

赛

规

程

一、赛项名称

赛项名称：2026 年唐山市中等职业学校技能竞赛中职组桥门式天车操作技能赛项赛项组别：中职组

二、竞赛项目

桥门式天车操作技能

三、竞赛内容及流程说明

（一）竞赛内容

本赛项为单人实操赛，参赛选手按照比赛规定线路和作业要求完成各项操作，主要包含起步前准备、货物起吊、货物移库、入库停车等内容。

（二）操作流程

现场作业识别能力：辨识设备结构组成、零部件及各类安全防护装置。

基本操作能力：在 A 点吊起货物，水平移动至 B 点，再由 B 点水平移动至 C 点，垂直下放货物，保证落点准确。

应急处置能力与故障排除：现场设置 1-2 处故障，选手完成故障排查与应急处置。

（三）场地点位

赛场设置 A、B、C 三个作业点位，选手严格按照 A→B→C 路线完成转运作业。

（四）设备与设施

| 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 桥门式天车 | 双梁桥式起重机，司机室操作模式，工业交流电供电 | 1 台 |
| 货物 | 标准 300 升油桶 | 1 个 |

四、竞赛时长及评分标准

（一）竞赛时长及分值占比

本赛项为单人赛，包含部件识别、实操作业、故障排除全流程，单人竞赛总时长 10 分钟。

（二）评分标准

| 分 类 | 题号及名称 | 考 试 项 目 | 操作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、现场 作业识别 能力 （30分） | 1、主要结构、机构（件）的名称及作用 | 指出起升机构、运行机构、司机室、主梁、端梁、小车、起升钢丝绳、卷筒、吊钩、滑轮、减速机、联轴器、工作制动器、车轮等。（10分） |  |
|  | 2、安全防护装置名称、作用和安装位置 | 指出起重量限制器、起升高度（下降深度）限制器、大小车行程限制器、联锁保护装置、缓冲器及端部止挡、检修吊笼等。（10分） |  |
|  | 3、安全标志识别 | 指出禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志的含义。（10分） |  |
| 二、基本 操作能力（50分） | 1、起车前 工作 | 起车前观察起重机周边安全情况，鸣铃警示。（2分） |  |
|  | 2、起升注意事项 | 吊物垂直起升，平稳、不摇摆、不抖动并离地面高度0.5米。（7分） |  |
|  | 3、起车稳钩 | 天车运行前起动平稳，吊物不摇摆。（5分） |  |
|  | 4、运行稳钩 | 吊物由A点水平移动到B点。（18分） |  |
|  | 5、停车稳钩 | 吊物由B点水平移动到C点，垂直降下吊物，落点准确。（18分） |  |
| 三、应急 处置能力与故障排除（20分） | 1、机械部分 | 起重机起升机构制动器失效如何处置。（10分） |  |
|  | 2、电器设备 | 当控制器合上以后，电动机不动故障原因（10分） |  |
| 不合格 操作事项 | 1、安全操作 | 将立杆撞倒 |  |
|  | 2、合理操作 | 操作时严重打反车制动，吊物长时间大幅度游摆。未按照考试流程顺序操作。 |  |
|  | 3、精准操作 | 整个吊物全部落在落点外面。 |  |
|  | 4、超时完成 | 整个操作流程时间超过3分钟。 |  |
|  | 5、考场秩序 | 凡不服从考场老师安排、无故闹事捣乱者干扰考试正常进行情节严重的均取消考试资格。 |  |

五、竞赛规则

（一）熟悉场地与抽签

竞赛首日上午统一组织抽签，确定各参赛队抽签顺序号与选手实操出场顺序，抽签结束后统一组织参赛人员熟悉比赛场地。

每日各场次比赛开始前，由同场次参赛队领队现场抽签，确定本场比赛工位。

（二）赛场要求

各参赛队需提前 30 分钟完成注册检录，赛场实行封闭管理，选手迟到 5 分钟视为自动弃权。

选手入场不得出现个人、参赛队伍相关信息，严禁携带通讯设备、存储设备、纸质资料等物品，赛场统一提供竞赛必备用品。

参赛选手必须服从现场裁判安排，严格遵守安全操作规程，保障人身与设备安全。

比赛结束前 10 分钟，裁判长进行时间提醒；宣布竞赛结束后，选手立即停止所有操作，原地等候撤离指令。

各类文件、单据签字环节，选手统一签署抽签序号，禁止填写个人及单位信息。

出现操作不规范、存在安全隐患等问题，裁判按照评分标准予以扣分。

（三）成绩评定及公布

赛项裁判组负责成绩评定，所有成绩执行三级审核制度，确保结果准确。

赛题赛前通过抽签确定，裁判统一参加培训，并抽签确定执裁工位，保证执裁标准统一。

全部竞赛结束后 3 小时内统一公布竞赛成绩。

赛事未尽事宜、突发状况，由大赛组委会负责解释和裁定。

六、奖项设定

（一）学生奖

本赛项设置个人奖项，一等奖占参赛总人数 10%，二等奖占 20%，三等奖占 30%，分数计算保留小数点后两位。

（二）教师奖

本赛项设置指导教师个人奖项，一等奖占参赛总人数 10%，二等奖占 20%，三等奖占 30%，分数计算保留小数点后两位。

七、赛项安全

为保障赛事安全有序开展，防范各类安全事故，特制定突发安全保障应急预案。

（一）组织机构

成立大赛突发安全事故应急工作领导小组，由赛点总指挥任组长，副总指挥任副组长，成员包含安保组、后勤保障组负责人。

领导小组统一指挥、协调各类突发事件处置工作，重点防范火灾、交通、食物中毒、用电安全、突发疾病五类事故，及时上报情况并做好善后工作。

（二）安全事故报告及处理程序

发生突发安全事故，现场人员第一时间向领导小组上报，必要时联系相关部门求助。

处置遵循先控制、后处置，救人第一，减少损失的原则，及时疏散人员、保护现场。

领导小组接报后立即赶赴现场组织救援，并按规定向上级部门汇报。

遇紧急情况，全体人员按照赛场疏散图指引，有序撤离至安全区域。

（三）大赛突发安全事故应急预案

重大火灾事故赛场出现火情立即上报并拨打 119，组织人员有序撤离至指定安全区域；全体人员提前熟悉疏散通道与灭火器材使用方法，严禁拥挤喧哗、堵塞消防通道。

重大交通安全事故迅速将人员转移至安全地段，全力抢救受伤人员，视情况拨打 110、120，保护事故现场并上报。

食物中毒安全事故立即停止餐饮供应，上报领导小组及卫生防疫部门，救助病患、封存可疑食品及器具，配合开展调查取证工作。

用电安全事故发生触电事故第一时间切断电源，对伤者开展现场救护，伤情严重时拨打 120 送医，并及时上报现场情况。

医疗紧急病情救治赛场保持环境整洁、通风良好，配备急救药品；发现患病、疑似传染病人员及时施救、隔离，必要时送医救治并同步上报。

八、竞赛须知

（一）参赛队须知

参赛队统一使用规定地区代表队名称，不得使用学校及其他组织名称，不接受跨校组队。

参赛选手信息审核确认后原则上不予更换；竞赛开始后禁止更换选手，允许选手正常缺席比赛。

参赛人员凭参赛证、有效身份证件按时参赛，逾期未到视为弃权；选手统一着装，着装需符合安全生产要求。

严格遵守赛场纪律，服从裁判指挥；选手休息、饮水、如厕等时间，全部计入竞赛时长。

如需提前结束比赛，须举手向裁判示意，比赛终止后不得再次进行任何操作。

参赛学校赛前必须完成选手安全教育；设备出现问题及时向裁判报备，安全隐患、违章操作由裁判现场纠正。

（二）指导教师须知

指导教师一经审核确定不得更换，允许指导教师缺席赛事。

观摩比赛需遵守赛场纪律，准时参加赛前领队会议，做好本队人员组织管理工作。

赛事期间保持通讯畅通，严禁私下接触裁判、干预赛事评判工作。

（三）参赛选手须知

严格遵守竞赛规则、纪律及设备安全操作规程，尊重裁判与工作人员，自觉维护赛场秩序。

佩戴参赛证件入场，主动接受检查；开赛信号发出前禁止操作，竞赛期间不得擅自离场。

通讯工具、电子设备、纸质资料等禁止带入赛场，违规携带者取消参赛资格。

竞赛结束立即停止操作，按要求快速离场，不得在场内逗留。

严禁作弊，爱护竞赛设备器材，不得人为损坏设施。

因设备故障中断比赛，由裁判长裁定处理方案；因操作失误造成设备故障或安全事故，将终止该选手比赛。

（四）工作人员须知

全体工作人员坚守岗位，统一着装、佩戴证件上岗，服从统一工作安排。

熟悉赛事流程与应急预案，遇突发事件有序组织人员疏散。

非本场裁判、工作人员未经许可不得进入竞赛区域；媒体人员入场须经组委会批准，且不得干扰比赛。

赛场保持安静，严禁吸烟；选手合规提问，工作人员予以正面解答。

各赛区工作人员、裁判不得随意串岗至其他赛区。

九、申诉与仲裁

参赛队对竞赛设备、赛题、执裁、赛场管理、竞赛成绩、工作人员行为等存在异议，可向赛项仲裁组提出申诉。

申诉主体仅限参赛队领队，须提交领队亲笔签字的书面报告，口头申诉不予受理。

申诉需在本场比赛结束后 2 小时内提交，超出时效不予受理。

仲裁工作组接报后 2 小时内完成复议，并书面反馈结果；对复议结果有异议，可向赛区仲裁委员会再次申诉，赛区仲裁委员会裁定为最终结果。

申诉方须服从最终仲裁结果，不得采取过激行为扰乱赛场秩序；未按时签收结果，视为自动放弃申诉。

申诉方可主动提出放弃申诉。