“过程化多模态智能技术与应用”

工

作

任

务

书

（样题）

场次号：                  赛位号：

- 任务情景描述

为了更好地利用人工智能技术提升教学评价效能，同时为学生提供便捷、可视、智能的过程性考核支持，请您以教师身份，依据上述配置环境、硬件平台以及竞赛任务要求，完成过程性考核的配置与测试。

- 硬件平台组成说明

本次考核硬件设备由三大块组成，分别为人工智能实训平台（学生端）、5090D服务器（服务器端）以及工业相机等硬件系统模块组成。通过模块与模块之间的联调和互动，构成了人工智能过程化考核系统。

- 竞赛任务要求

任务1.教师端接线规则的设定

（1）运用电气知识，将给出的电气接线题中复杂的电路图转化为对应的接线触点对（详见附件2）。

（2）利用PyCharm软件新建项目，导入给定的部分rules.py文件并补全。

（3）编程实现可视化的规则制定图形界面，根据转化的接线触点对，操作图形界面连线生成规则文件并截图，将完整的代码文件与截图文件放到指定文件夹。

（4）导出json文件，将json文件放到指定文件夹。

任务2.过程化考核实验

（1）登录电路配盘接线系统，账号见设备提示。

（2）加载指定的规则文件。

（3）根据指定原理图接线。

（4）完成接线后，利用MVS软件拍照截图，将截图放入指定文件夹。

（5）启动评分系统评分。

附件1 评分表

任务1.教师端接线规则的设定（50）

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立PyCharm项目 | PyCharm中新建项目 | 能新建项目，加载给定rules.Py文件 | 50 |
| 2 | 程序编写 | 补全rules.Py文件 | 根据文件补全率折合赋分 |  |
| 3 | 生成规则编辑界面并截图 | 运行rules.Py文件，根据给定原理图制定规则 | （1）要求电路元器件与触点一一对应； （2）规则制定合理，完整正确 （3）截图画面线条清晰不混乱 |  |
| 4 | 考核标准生成 | 根据电路图给出规则文件 | 生成json文件 |  |

任务2.过程化考核实验（40分）

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范接线操作 | 接线工艺 | （1）能按照要求完成全部接线，连接牢固、无松动； （2）接线顺序正确，无跨接、漏接、错接情况； （3）接线布局清晰，符合实验规范，不影响后续检测； | 40 |
| 2 | 图像采集 | 通过MVS软件截取电路盘照片 | 完整覆盖四排触点，图像清晰触点细节清晰可见 |  |
| 3 | 推理操作 | 利用软件对接线进行判断，得出分数 | 软件推理过程中无报错提示，能成功输出接线正确评分； |  |

任务3.职业素养与安全意识（10分）

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业素养与安全意识 | 安全意识 | （1）首次上电需请示。 （2）不带电操作（设备合闸后接线改线的）。 （3）其他危险用电情况，根据现场进行操作。 | 10 |
|  |  | 操作规范 | （1）操作过程中工具使用不合理。操作过程中设备、工具、耗材不乱放。 |  |
|  |  | 赛场纪律 | （1）听从裁判安排，不提前进行操作。 （2）听从裁判安排，比赛中止时停止操作。 （3）在比赛中不得大声喧哗，不能影响他人比赛。 |  |

附件2

电气原理图